1. Loodusliku vee koostis ja omadused

Vee sobivust tarbimiseks hinnatakse vee omaduste põhjal, mis jagunevad füüsikalisteks, keemilisteks ja bioloogilisteks ning on määratavad vees esinevate mitmesuguste lisandite iseloomu ja hulga järgi.

Looduslikus vees esinevad lisandid võib nende suuruse põhjal klassifitseerida järgmiselt:

- Jämedisperssed osakesed >0,1 m. Siia kuuluvad savi-, lubja-, ja kipsiühendite ning liiva suspensioonid osakeste suurusega 0,1...10 m, samuti bakterid ja plankton mõõtmetega 5...1000 m. Jämedisperssed osakesed on kineetiliselt ebastabiilsed, st. nad on võimelised raskusjõudude toimel suhteliselt kiiresti settima.

- Kolloidosakesed 0,001...0,1 m. Mineraalse päritoluga kolloidosakeste hulka kuuluvad saviosakesed, räni-, raua- ja väävliühendid. Orgaanilised kolloidid on põhiliselt soodest ja turbapinnasest vette uhutud huumusained ning mikroorganismide elutegevuse produktid. Kolloidosakesed on kineetiliselt stabiilsed ja seetõttu raskusjõudude toimel praktiliselt ei setti.

- Lahustunud ained <0,001 m. Selle rühma moodustavad mineraalsoolad, gaasimolekulid, rida orgaanilisi ühendeid.

- Jämedispersseid ja kolloidosakesi koos nimetatakse lahustumata osakesteks, nendest sõltub loodusliku vee sogasus ja värvus. Lahustunud ainete sisaldus määrab põhiliselt vee lõhna ja maitse ning keemilised omadused.

- Organoleptiliste omaduste hulka kuuluvad vee temperatuur, hõljuvainete sisaldus, läbipaistvus, hägusus, värvus, lõhn, maitse, kõrvalmaitse. Loodusliku vee temperatuur sõltub vee päritolust ja kliimavöötmest. Põhjavee temperatuur on aastaringselt suhteliselt püsiv ega ületa +10 oC, pinnavee temperatuur on suure aastaringse kõikumisega.

- Hõljuvained on veekihis hõljuvas olekus olevad jämedisperssed osakesed, mis muudavad vee sogaseks. Hõljuvainete sisalduse määramiseks filtritakse kindel veemaht läbi membraanfiltri, mis seejärel kuivatatakse termostaadis ning kaalutakse. Membraanfiltri massi juurdekasv filtritud vee massi mahuühiku kohta iseloomustab hõljuvainete hulka ning see esitatakse mg/l.

- Kuna hõljuvainete määramine on aeganõudev ja tülikas, hinnatakse vee sogasust sageli läbipaistvuse ja hägususe järgi. Vee läbipaistvus määratakse standardkirja või risti abil, kus fikseeritakse veekihi kõrgus, mille läbi on veel loetav standardkiri või nähtav 1 mm joonepaksusega rist. Vee läbipaistvus võrdub veekihi paksusega sentimeetrites, mille puhul ðrifti lugemine on veel võimalik. Vee hägususe määramiseks kasutatakse fotoelektrilisi kolorimeetreid. Seadme põhilüliks on fotoelement, mis muudab läbi uuritava vee suunatud valguskiirguse elektriliseks signaaliks. Signaali tugevus registreeritakse aparaadi skaalal. Igale seadmele koostatakse standardlahuse abil tareerimiskõver, mis võimaldab elektrilise näidu puhul saada tulemuse mg/l. Hägusus iseloomustab vee sogasust ning teda kasutatakse puhastatud vee kontrollaanalüüside tegemisel.

- Vee värvust põhjustavad põhiliselt orgaanilise päritoluga kolloidosakesed - huumusained, samuti plankton, rauaühendid. Vee värvust hinnatakse kraadides, võrreldes uuritavat vett värvusetalonidega, mis on valmistatud plaatinakoobaltlahusest lahjendamise teel.

- Loodusliku vee lõhn ja maitse on põhjustatud nii mineraalse kui loodusliku päritoluga lisanditest. Mineraalsetest on olulised divesiniksulfiid, rauaühendid, kloor. Orgaanilist päritolu on kõrgema veetaimestiku ja planktoni elutegevuse ning lagunemise produktid. Vee lõhn ja maitse võivad olla põhjustatud ka tööstuse heitvetest.

- Loodusliku vee keemilised omadused on üldjääk, kuivjääk, kuumutuskadu, karedus, pH, leeliselisus, hapendatavus, ioonne koostis ja gaaside sisaldus. Keemiliste omaduste hulka kuulub ka selliste elementide või ühendite kontsentratsioon, mida looduslikus vees tavaliselt ei esine ning mis satuvad sinna heitveega (vask, tsink, tina, fenoolid, õlid, naftaproduktid, radioaktiivsed ained jne.).

- Üldjääk määratakse kindla veemahu aurustumise ja tekkiva jäägi kuivatamisega püsiva massini temperatuuril 105...120oC. Näitaja iseloomustab vees olevate antud temperatuuril mittelenduvate lisandite kogumassi ning esitatakse mg/l.

- Kuivjääk määratakse filtritud vee aurustumisega; ta iseloomustab lahustunud ainete (anioonide ja katioonide summa) ja kolloidosakeste kogumassi. Kuivjääk määrab vee üldise mineralisatsiooni ehk soolsuse.

- Kuumutusjääk määratakse üld- või kuivjäägi põletamisega temperatuuril 600 oC ning see iseloomustab mineraalse aine hulka lisandites. Kuumutuskadu näitab orgaanilise aine kogumassi.

- Vee kareduseks nimetatakse Ca2+ ja Mg2+ ioonide sisaldust. Nende esinemine looduslikus vees on põhjustatud peamiselt kivimite (lubjakivi, kips, dolomiit) lagunemisest.

- Leeliselisuseks nimetatakse üldjuhul H+ ioonidega reaktsiooni astuvate anioonide sisaldust. Looduslikus vees on sellisteks põhiliselt süsihappeühendid - H2CO3, CO2, HCO3- ja CO32-. Lahustunud CO2 sisaldust vees nimetatakse vabaks süsihappeks. H2CO3 kontsentratsioon looduslikus vees on tühine, ülejäänud süsihappeühendid on aga dünaamilises tasakaalus vastavalt võrrandile 2HCO3- « CO32- + CO2 + H2O. CO2 hulka, mis on vajalik HCO3- püsiva kontsentratsiooni säilitamiseks vees, nimetatakse tasakaaluliseks süsihappeks. Kui vees on CO2 üle tasakaalulise koguse, siis sellist CO2 ülejääki nimetatakse agressiivseks süsihappeks. Viimane lahustab tahket CaCO3 vastavalt võrrandile CaCO3 + CO2 + H2O ® Ca(HCO3)2, põhjustades nii metalli kui betooni korrosiooni. Kui CO2 on vees alla tasakaalulise koguse, toimub teatud koguse HCO3- lagunemine ning CO32- teke, mis reageerib vees olevate Ca2+ ioonidega, moodustades vähelahustuva CaCO3.

- Vee üldleeliselisuseks nimetatakse summat [OH-] + [CO32-] + [HCO3-] mg-ekv/l. Kuna looduslikus vees tavaliselt pH=7...8, võib üldleelisuseks nimetada bikarbonaatide sisaldust.

- Vees esinevate lahustunud orgaaniliste ainete kontsentratsiooni hinnatakse selle aine oksüdeerimiseks kulutatud reagendi koguse järgi. Kuna reagendina kasutatakse enamasti kaaliumpermanganaati, nimetatakse tulemust permanganaatseks hapenduvuseks ning esitatakse kas mg/l või mg O2/l, võttes arvesse, et 1 mg KMnO4 on ekvivalentne 0,25 mg O2-ga.

- Loodusliku vee ioonne koostis on kaaluliselt määratud põhiliselt Ca2+, Mg2+, Na+ ja K+ katioonide ning HCO3-, SO42- ja Cl- anioonide sisaldusega. Nende ioonide summaarne mass annab põhiosa vee soolsusest, mida hinnatakse kuivjäägi alusel. Peale nimetatute esineb aga vees ioone, mille kaaluline osatähtsus ei ole suur, kuid mis võivad oluliselt mõjutada vee kvaliteeti.

- Vees sisalduvate lämmastikuühendite hulka kuuluvad põhiliselt ammooniumioon NH4+, nitritid NO2- ja nitraadid NO3-. Lämmastikuühendite kõrgendatud sisaldus looduslikus vees on tingitud heitvetest, samuti väetiste uhtumisest veekogusse. Seejuures NH4+ ja NO2- on iseloomulikud värskele reostusele, aja jooksul toimub nende oksüdeerumine nitraatideks.

- Raud esineb põhjavees lahustunult Fe2+-ioonina, pinnavees kas kompleksühendite koosseisus või kolmevalentsel juhul kolloidse häguna. Raud annab veele punakaspruuni värvuse ning ebameeldiva lõhna ja maitse, põhjustab torustike kinnikasvamist ja toodangu (viskoossiid, paber, fototarbed) riknemist. Rauarikas vesi on probleemiks eelkõige põhjavee kasutamise korral.

- Fluoril on hügieeniline tähtsus peamiselt hammaste tervishoiu seisukohalt. Optimaalset fluorisisalduseks joogivees loetakse 0,7-1,0 mg/l. Fluori puudus põhjustab hambakaariese teket, ülemäärane sisaldus aga fluoroosi. Sõltuvalt fluorisisaldusest toorvett kas fluoritakse või defluoritakse.

- Mangaani esineb vähesel määral põhjavees. Torustikku sattudes põhjustab see Mn(OH)4 sademe teket, mis võib jääda tumedate plekkidena veega kontaktis olevate materjalide pinnale. Mangaan esineb sageli koos rauaühenditega.

- Looduslikus vees esinevad lahustunud gaasid, mille eraldamisega praktikas kokku puutuda tuleb, on hapnik, süsihappegaas ja divesiniksulfiid. Lahustunud gaasid põhjustavad metalli ja betooni korrosiooni, H2S annab veele lisaks ka terava mädamunalõhna.

- Bioloogilised omadused. Lahtistes veekogudes esineb toitaineid - organogeene, mis soodustavad mikroorganismide arengut. Viimased jagunevad viirusteks, bakteriteks ja hulkrakseteks organismideks. Veekogus esineb nii kasulikke, st. orgaanilisi aineid lagundavaid mikroobe, kui ka haigusttekitavaid mikroorganisme. Patogeensete mikroobide otsene määramine vees on tülikas, seetõttu kasutatakse praktikas kaudset moodust - määratakse coli-bakteri sisaldus vees. Kuna coli-bakter elutseb inimeste ja loomade soolestikus, sis tema esinemine vees iseloomustab vee fekaalset reostust ning koos sellega ka võimalikku patogeensete mikroobide olemasolu. Coli-indeksiks nimetatakse coli-bakterite arvu 1 liitris vees, coli-tiiter on vee maht milliliitrites ühe colibakteri kohta. Vastavalt standardile peab joogivee coli-indeks olema <=3. Peale selle ei tohi 1 ml-s vees olla üle 100 bakteri.

- Vee hüdrobioloogilised omadused on määratud hulkraksete organismide sisaldusega. Viimased ei avalda otseselt kahjulikku mõju inimeste tervisele, kuigi nende olemasolu mõjutab toorvee kvaliteeti ja vee puhastustehnoloogia valikut. Eristatakse loomse ja taimse päritoluga hulkrakseid organisme, mis asukoha järgi jagunevad bentoseks (põhjas elutsevateks) ning planktoniks ehk hõljuvateks organismideks. Plankton jaguneb zoo- ja fütoplanktoniks. Taimse päritoluga organismid jagunevad makrofüütideks ehk kõrgemateks veetaimedeks ning mikrofüütideks ehk vetikateks. Vetikate põhirühmad on rohe-, (sini-,) ja ränivetikad. Vetikate massiline vohamine paljude järvede ja veehoidlate töös (veekogu õitsemine) põhjustab olulisi häireid veepuhastusjaamade töös.

- 2. Nõuded joogiveele

- Eesti Vabariigi standard joogiveele nõuab, et joogivesi peab olema epidemioloogliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu ning organoleptiliselt ja üldreostusnäitajate poolest vähemalt rahuldav. joogivesi peab olema kaitstud reostamise eest.

- Joogivesi ei tohi sisaldada tõvestavaid mikroorganisme. Mikrobioloogilised nõuded joogiveele on toodud tabelis 1.

- Tabel 1:

| Nõuete grupp |  | Näitaja | Ühik | Piirsisaldus | Lisatingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Veevärk üle 100 inimese varustamiseks joogiveega |  |  |  |  |
|  | Veevõrku juhitav töödeldud veevärgivesi |  |  |  |  |
|  | Termotolerantsed coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | - |
|  | Coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | - |
|  | Veevõrku juhitav töötlemata veevärgivesi |  |  |  |  |
|  | Termotolerantsed coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | - |
|  | Coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | Nõuet peab rahuldama 95% proovidest, kui aasta jooksul on võetud üle 100 proovi. |
|  | Coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 3 | Võivad leiduda üksikutes, kuid mitte järjestikku võetud rutiinproovides. |
|  | Vesi veevõrgus |  |  |  |  |
|  | Termotolerantsed coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | - |
|  | Coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | Nõuet peab rahuldama 95% proovidest, kui aasta jooksul on võetud üle 100 proovi. |
|  | Coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 3 | Nõuet peab rahuldama 95% proovidest, kui aasta jooksul on võetud üle 100 proovi. |
| B | Veevärk kuni 100 inimese varustamiseks joogiveega |  |  |  |  |
|  | Termotolerantsed coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | - |
|  | Coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 2 | - |
|  | heterotroofsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 100 | - |
| C | Üksiktarbija kaevuvesi |  |  |  |  |
|  | Termotolerantsed coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | - |
|  | Coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 5 | - |
|  | heterotroofsed bakterid |  | pesa/cm3 | 100 | - |
| D | Joogivesi pudelites |  |  |  |  |
|  | Termotolerantsed coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | - |
|  | Coli-laadsed bakterid |  | pesa/100 cm3 | 0 | - |

Joogivee kõlblikkust keemilise koostise poolest määratakse toksiliste ainete ning organoleptilisi omadusi mõjutavate ja üldist reostust iselomustavate ainete sisalduse järgi vees. Toksiliste ainete sisaldus joogivees ei tohi ületada tabelis 2 näidatud piirsisaldust.

Tabel 2:

| Aine | Mõõtühik | Piirsisaldus |
| --- | --- | --- |
| Anorgaanilised ained * |  |  |
| Alumiinium | mg/dm3 | 0.2 |
| Arseen | “ | 0.01 |
| Baarium | “ | 0.7 |
| Boor | “ | 0.3 |
| Elavhõbe | “ | 0.001 |
| Fluoriid** | “ | 1.5 |
| Kaadmium | “ | 0.003 |
| Kroom(VI) | “ | 0.05 |
| Molübdeen | “ | 0.07 |
| Nikkel | “ | 0.02 |
| Nitraadid | “ | 45.0 |
| Plii | “ | 0.01 |
| Seleen | “ | 0.01 |
| Tsüaniidid | “ | 0.07 |
| Orgaanilised ained* |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |
| - kokku | g/dm3 | 0.5 |
| - üksikainena | “ | 0.1 |
| Polükloreeritud bifenüülid |  |  |
| - kokku | “ | 0.2 |
| Fenoolsed ühendid |  |  |
| - kokku | “ | 0.5 |
| Klorofenoolid |  |  |
| - kokku | “ | 10 |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud |  |  |
| - kokku | “ | 0.2 |
| Trihalogeenmetaanid |  |  |
| - kloroform | “ | 200 |

* Määratavate anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete loetelu otsustab tervisekaitsetalitus.

** terviskaitsetalitus võib lubada täiendavate ohutusnõuete rakendamisel kasutada joogiveeks vett, mille fluoriidisisaldus on kuni 40 mg/dm3.

Organoleptiliste omaduste ja neid mõjutavate ainete ning üldreostusnäitajate piirssalduse järgi jagatakse joogivesi kolme kvaliteediklassi: väga hea, hea ja rahuldav.

Tabel 3 - joogivee organoleptilised näitajad:

| Näitaja | Mõõtühik | Joogivee kvaliteediklass |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Väga hea | Hea | Rahuldav |
| Maitse | palli, mitte üle | 1 | 2 | 2 |
| Lõhn | palli, mitte üle | 1 | 2 | 2 |
| Värvus | palli, mitte üle | 5 | 15 | 25 |
| Hägusus | NHÜ*, mitte üle | 1 | 2 | 5 |
|  | mg/dm3, mitte üle | 0.58 | 1.16 | 2.9 |

NHÜ- nefelomeetriline hägususe ühik, vastab 0,58 mg kaoliini (SiO2) poolt tekitatud hägususele 1 dm3 vees.

Tabel 4 - organoleptilisi omadusi mõjutavate ainete piirsisaldus joogivees:

| Näitaja | Mõõtühik | Joogivee kvaliteediklass |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Väga hea | Hea | Rahuldav |
| Kuivjääk | mg/dm3 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Kloriidid | mg/dm3 | 100 | 250 | 350 |
| Sulfaadid | mg/dm3 | 100 | 250 | 500 |
| Üldkaredus | mg-ekv/dm3 | 5 | 7 | 10 |
|  | dH | 15 | 20 | 30 |
|  | CaCO3-mg/dm3 | 250 | 350 | 500 |
| Raud | mg/dm3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| Mangaan | mg/dm3 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| Väävelvesinik | mg/dm3 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Vask | mg/dm3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| Tsink | mg/dm3 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
| pH |  | 6.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |

Tabel 5 - üldreostusnäitajate piirsisaldus joogivees:

| Näitaja | Mõõtühik | Joogivee kvaliteediklass |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Väga hea | Hea | Rahuldav |
| Ammoonium | mg/dm3 | 0.0 | 0.5 | 1.0* |
| Naftasaadused | mg/dm3 | 0.0 | 0.02 | 0.05 |
| Nitraadid | mg/dm3 | 1.0 | 10.0 | 45.0 |
| Nitritid | mg/dm3 | 0.0 | 0.01 | 0.1 |
| Pindaktiivsed ained | mg/dm3 | 0.0 | 3.0 | 0.5 |
| Permanganaatne hapnikutarve** | mgO2/dm3 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |

*Looduslikult kaitstud põhjavees 1,5 mg/dm3.

**oksüdeeritava orgaanilise ja anorgaanilise aine sisaldust vees iseloomustav suurus, mis määratakse KMnO4 abil oksüdeerimisele kuluva hapnikuhulga kaudu.

Kloorimise kasutamisel joogivee töötlusena ei tohi vaba jääkkloori sisaldus olla veevõrku suunatavas vees alla 0,3 mg/dm3 ja üle 0,5 mg/dm3.

Joogivesi pudelis peab vastama kvaliteediklassile väga hea või hea.

3. Nõuded joogiveeallikale

Joogiveeallikast peab olema võimalik saada vett, mis kohe või pärast käitlemist vastab standardis toodud nõuetele. Joogiveeallika valiku aluseks on vee kvaliteet ja hulk, põhjavee moodustumise ja põhjaveekihtide sanitaarseisundi hinnang, veekogu ja teda ümbritseva ala sanitaarseisundi hinnang, joogiveeallika sanitaarseisundi muutumise prognoos ja sanitaarkaitseala tagamise võimalikkus. Joogiveeallika vee kvaliteedinäitajad ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

-kuivjääk		- 1500 mg/dm3;

-kloriidid		- 350 mg/dm3;

-sulfaadid		- 500 mg/dm3;

-üldkaredus		- 10 mg-ekv/dm3;

-toksilised ja reoained	- hulkades, mis vee puhastamise järel tagavad nende sisalduse 				  joogivees standardi nõuete kohaselt;

-pH lubatud piirid on 6.0 kuni 9.0.

Joogiveeallikas peab olema kaitstud sanitaarkaitsealaga.

4. Vee kvaliteedi parandamine

Tarbevee ettevalmistus seisneb toorvee töötlemises, et viia selle kvaliteet vajalikule tasemele. Selleks kasutatavad põhimeetodid:

- vee selitamine seisneb sogasust põhjustavate lahustumata lisandite, sealhulgas jämedisperssete osakeste - hõljuvainete kõrvaldamises;

- vee värvuse kõrvaldamine - vee puhastamine põhiliselt huumusainetest ja muudest kolloidühenditest;

- vee desinfitseerimine - vees olevate patogeensete mikroorganismide hävitamine.

- Tingituna toorvee omadustest ja tarbija nõuetest tuleb kasutada ka teisi meetodeid:

- vee desodoreerimine, vee lõhna ja maitset põhjustavate peamiselt lahustunud ainete kõrvaldamine veest;

- vee degaseerimine - lahustunud gaaside kõrvaldamine;

- vee pehmendamine – Ca- ja Mg-ioonide kõrvaldamine;

- vee demineraliseerimine - igasuguste katioonide ja anioonide kõrvaldamine;

- vee magestamine - vee demineraliseerimine joogivee tasemeni;

- raua ja mangaani kõrvaldamine;

- vee fluorisisalduse reguleerimine;

- vee stabiliseerimine - süsihappeühendite sisalduse reguleerimine, et kõrvaldada vee agressiivsus ning vältida karbonaatsete setete tekkimist;

- vee pH reguleerimine.

- Tuleb arvestada, et alati ei ole võimalik teha selget vahet erinevate veetöötlusmeetodite vahel. Näiteks vee selitamise tulemusel väheneb ka vee värvus ning toimub põhilise osa patogeensete mikroobide kõrvaldamine, raua eraldamisega võib toimuda ka lõhna ja maitseomaduste parandamine ning värvuse vähenemine. Vee degaseerimine võib samaaegselt tähendada ka vee desodoreerimist. Veepuhastusprotsessi kiirendamiseks ja efektiivuse tõstmiseks kasutatakse peale setitamise, tsentrifuugimise, flotatsiooni ja filtrimise veel täiendavalt koaguleerimist, töötlemist flokulantidega ja töötlemist lubja või muude leelistavate reagentidega.

- Toorveele vajalik kvaliteet antakse mitme tehnoloogiliste protsessi käigus. Sõltuvalt reagentide kasutamisest jagatakse tehnoloogiaskeemid reagendivabadeks ja reagentskeemideks. Joogivee ettevalmistamisel pinnaveest kasutatakse eranditult reagentskeeme, mis on efektiivsemad, neid on lihtne ehitada, kuid kallis kasutada. Puhastatud vee kvaliteedi järgi jagatakse tehnoloogiaskeemid täieliku ja osalise puhastuse skeemideks. Joogivee tootmisel kasutatakse täieliku puhastuse skeeme. Reagendivabu ja osalise puhastuse skeeme kasutatase tööstusvee ettevalmistamiseks. Sõltuvalt puhastuprotsesside arvust jagatakse tehnoloogiaskeemid ühe- kahe- ja mitmeastmeliseks. Joogivee ettevalmistamisel pinnaveest kasutatakse vähemalt kaheastmelist skeemi (eelpuhastus+filtrimine). Vee liikumise iseloomu järgi jagunevad skeemid isevoolseteks ja rõhulisteks. Olmevee ettevalmistamisel kasutatakse tavaliselt isevoolset skeemi. Sel juhul pumbatakse toorvesi I astme pumpadega tehnoloogiaskeemi kõrgeimasse punkti, milleks on kas segisti või mikrofilter. Töödeldava vee edasine liikumine seadmest seadmesse kuni puhta vee reservuaarini toimub isevoolselt. Rõhulistes skeemides liigub töödeldav vesi pumpade poolt tekitatud ülerõhu all, millest peab piisama ka puhastatud vee suunamiseks tarbijale. Seetõttu saab veepuhastusseadmed paigutada ühele tasandile.

- 5. Vee koaguleerimine

- Koaguleerimiseks nimetatakse tehnoloogilist protsessi, mis seisneb metallisoolade – koagulantide lisamises vette, mille tulemusena tekivad seal helbed. Viimased adsorbeerivad oma pinnale ja haaravad kaasa hõljuvas olekus olevaid lahustumata osakesi ja eraldatakse seejärel veest kas setitamise, flotatsiooni või filtrimise teel. Koaguleerimise tulemusena kõrvaldatakse vee sogasus ja värvus. Mõningal määral võivad paraneda ka vee lõhna- ja maitseomadused. Enamkasutatavad koagulandid on alumiiniumsulfaati sisaldavad ühendid (Al2(SO4)3×18H2O). Selle soola lisamisel vette hüdrolüüsub alumiiniumioon, vähendades vee leeliselisust:

- Al(H2O)63+ + 3HCO3- ® Al(OH)3¯ + 3CO2 + 6H2O.

- Analoogselt moodustub veevaba Fe2(SO4)3 lisamisel vette Fe(OH)3. Selle eeliseks on lai töö-pH vahemik: ligikaudu 4-11. Koagulantidena kasutatakse ka raudkloriidi FeCl3×6H2O ja raudvitrioli FeSO4×7H2O. Leeliselistest reagentidest kasutatakse põhiliselt kustutatud lupja Ca(OH)2, tavaliselt lubjapiimana, samuti kaltsineeritud soodat Na2CO3.

- 5.1. Koaguleerimise efektiivsuse suurendamine

- Enamlevinud koaguleerimise mooduseks on koagulandi lisamine töödeldavasse vette tehnoloogiaskeemi ühte punkti enne puhastusseadmeid. Sõltuvalt toorvee omadustest võib mõnel juhul osutuda efektiivsemaks fraktsioneeritud, kontsentreeritud või katkendlik koaguleerimine, samuti koaguleerimine koos sette retsirkulatsiooniga.

- Fraktsioneeritud koaguleerimise puhul koagulant lisatakse vette piki voolu järjestikuste portsjonite kaupa. Seejuures eelneva portsjoniga lisatud koagulant hüdrolüüsub ning tekkinud Al või Fe hüdroksiidid on koagulatsioonitsentriteks järgneva portsjoniga lisatud koagulandile, mis kokkuvõttes võib kiirendada helveste moodustamist.

- Kontsentreeritud koaguleerimine võib anda sarnase tulemuse fraktsioneeritud koaguleerimisega. Kogu vajalik koagulandihulk lisatakse töödeldava veemahu ühte ossa, mis seejärel segatakse ülejäänud veega.

- Katkendlik koaguleerimine kujutab endast perioodilise reziimiga koaguleerimist, kus kõrgendatud reagendi annus vaheldub perioodidega, mil koagulanti ei lisata. Selline moodus võib pikendada filtrite ja kontaktselitite töötsüklit ning kokku hoida koagulanti.

Setitite ja hõljumselitite kasutamisel võib koaguleerimise efektiivsust suurendada sel teel, et osa väljasettinud sademest suunata tagasi värske koagulandi annustustsooni. Kuna kontakt suuremõõtmeliste helvestega kiirendab uute helveste moodustumist, võimaldab sette retsirkulatsioon vähendada koagulandi kulu ja kiirendada protsessi.

Koaguleerimise efektiivsuse suurendamise tõhusaks abinõuks on flokulantide kasutamine lisaks koagulantidele. Flokulantideks nimetatakse orgaanilist või mineraalset päritolu kõrgmolekulaarseid ühendeid, mis vette lisatult moodustavad seal mitmesuguse kujuga makromolekule. Viimased adsorbeerivad koagulandi hüdroksiidide kolloidosakesi ja seovad need koos koaguleeritavate lisanditega tugevateks ning hästi settivateks helvesteks. Laiemalt kasutatavad flokulandid on polüakrüülamiid (geel või pulber) ning aktiveeritud ränihape, mis saadakse kohapeal vesiklaasi Na2SiO3 aktiveerimisel happega või happelise reagendiga (Cl2, Al2(SO4)3). Mõlema ühendi makromolekulid on laetud negatiivselt, seetõttu nimetatakse neid flokulante anioonseteks. Et looduslikus vees esinevad lahustamatud osakesed on samuti laetud põhiliselt negatiivselt, tuleb selliste flokulantide kasutamine kõne alla vaid koos koagulantidega. Flokulante lisatakse pärast koagulante sellise intervalliga, et oleks toimunud koagulandi hüdrolüüs ja tekkinud hüdroksiidide kolloidosakesed, seega helveste tekkimise ja nende pinnale hõljuvainete adsorbeerumise algstaadiumis.

6. Selitamine

Looduslikus vees olevate ja koaguleerimise tulemusel sinna lisatud osakeste põhimassi eraldamiseks kasutatakse sageli setiteid, mis tarbevee ettevalmistamise praktikas on eranditult läbivoolu-tüüpi. Sõltuvalt vee liikumise iseloomust jagunevad setitid vertikaal-, horisontaal- ja radiaalsetititeks. Setiti projekteerimisel on esmatähtis osakeste arvutusliku settemiskiiruse määramine. Teoreetiliselt on see võimalik vaid lihtusustatud tingimustel ühesuguse suuruse, kuju ja tihedusega osakeste korral. Seejuures peavad osakesed olema agregatiivselt stabiilsed, s.t. nad ei tohi settimisprotsessis koaguleeruda, mille tagajärjel nende suurus, kuju ja tihedus muutuksid. Sellise arvutuse puhul on settimise kiirus võrdeline osakese diameetri ruudu ning tihedusega. Tegelikkuses ideaalseid tingimusi ei esine ning osakeste settimise kiirus määratakse katseliselt.

Horisontaal- ja radiaalsetitites tekivad vee horisontaalsest liikumisest tingitud vee pöörised, mis häirivad osakeste settimist. Turbulentsi häiriva toime vältimiseks peab vee horisontaalne voolamine toimuma laminaarsel reăiimil. Peale selle tuleb arvestada, et vähendades settimistsooni sügavust, lüheneb oluliselt osakeste väljasettimiseks kuluv aeg. Nimetatud pőhimőtteid aluseks vőttes on välja töötatud õhukeses veekihis setitamise tehnoloogia, mis praktikas tähendab settimistsooni liigendamist sinna asetatud tasapinnaliste plaatide, torude või kanalitega. Selle tulemusena moodustub nn. laminaarplokk, mis asetatakse voolu suunas 60o nurga all kas setitisse (hõljumselitisse) või kasutatakse omaette puhastusseadmena (laminaarsetiti). Plokk valmistatakse plastmassist, mis tagab sinna kogunenud sette kerge mahapesemise perioodilise vastassuunalise uhtumisega.

Horisontaalsetiteid kasutatakse üldjuhul eelpuhastusseadmena hõljumi põhimassi eraldamiseks veepuhastusjaamades, mille toodang ületab 30000 m3 päevas. Kahekordse setitamise vajalikkuse korral võib horisontaalsetitit kasutada ka setitamise esimese astmena. Neis puhastatakse vaid koaguleeritud vett. Horisontaalsetiti kujutab endast ristkülikukujulist raudbetoonreservuaari, mis on mõttelise tasapinnaga jagatud kaheks vertikaaltsooniks – settimistsooniks, kus toimub koagulandihelveste väljasettimine, ja settetsooniks, kus kogunenud sete tiheneb.

Vertikaalsetiteid kasutatakse veepuhastusjaamades, mille toodang ei ületa 5000 m3 ööpäevas. Seade kujutab endast ümmarguse või ruudukujulise ristlõikega ja kitseneva põhjaga reservuaari, mille keskele on paigutatud flokulatsioonikamber.

Radiaalsetiteid kasutatakse joogivee ettevalmistamisel kõrgsogase toorvee korral kaheastmelise setitamise 1. astme setitina, samuti vee osaliseks setitamiseks tootmisveevärkides. Radiaalsetiti põhiliseks eeliseks teiste setititega võrreldes on kõrge tootlikkus, pidev mehhaaniline setteeraldus toorvee pealevoolu katkestamata. Seetõttu settetsoon radiaalsetitis praktiliselt puudub. Setiti kujutab ümmarguse põhiplaaniga reservuaari, kuhu toorvesi juhitakse keskelt läbi jaotuskambri, selitatud vee kogumiseks kasutatakse uputatud avadega või kolmnurksete väljalõigetega perifeerset renni. Pöörlev roopmehhanism suunab sette kogumissüvendisse, kust seda pidevalt ära juhitakse.

Hõljumselitis juhitakse koaguleeritud vett läbi settekihi. Neid kasutatakse suure tootlikkuse ning keskmise hägususega toorvee korral. Helbed moodustuvad konktaktmassi vahendusel, milleks on hõljumis olevad helbed. Kontaktkoagulatsiooni tingimustes suureneb oluliselt toorveega saabuvate ning koagulatsiooni 1. faasi tagajärjel osaliselt oma agregatiivse stabiilsuse kaotanud mikrohelveste kokkupõrgete arv mõõtmetelt tunduvalt suuremate ja neutraalsete kontaktmassi osakestega, võrreldes mikrohelveste omavaheliste põrkumistega vabas veemahus. Selle tulemusena eraldub hõljum veest kiiremini ning väheneb ka vajalik koagulandisisaldus.

7. Tarbevee selitamisel kasutatavad mitmesugused eelpuhastusprotsessid ja -seadmed

7.1. Mikrofiltrid

Makroreostuse eraldamiseks vees enne reagentide lisamist kasutatakse pöörlevaid trumleid, millele on kinnitatud raamidesse asetatud teras- või sünteetilisest võrgust elemendid. Kui võrguna kasutatakse mikrovõrku, nimetatakse seadet mikrofiltriks. Mikrofiltri põhiülesanne on liivfiltrite töös olulisi häireid põhjustavate planktonirakkude eraldamine veest. Trumli pöörlemine võib sõltuvalt toorvee omadustest olla pidev või perioodiline. Tingituna reostusosakeste kogunemisest võrgu sisepinnale tekib seal nendest kile, mis toimib täiendava filtrina. Seetõttu peetakse mikrofiltris kinni osakesi, mille läbimõõt on tunduvalt väiksem võrgu silma läbimõõdust. Mikrofiltrite töö juhtimine on automatiseeritud, põhinedes etteantud rõhukao säilitamisel kas pöörlemiskiirust muutes või pöörlemist-uhtumist perioodiliselt sisse lülitades. Mikrofiltreid iseloomustab kompaktsus, kõrge tootlikkus, väike rõhukadu, võimalus suhteliselt lihtsalt tööprotsessi automatiseerida. Puudustena tuleb arvestada väikest puhastusefekti ning läbilaskevõime vähenemist ekspluatatsiooni käigus, mis on tingitud mittemahapestava bioloogilise kile kasvamisest ümber mikrovõrgu niitide. Vastuabinõuna soovitatakse uhtevee perioodilist kloorimist või mikrovõrgu kiiritamist UV kiirgusega.

7.2. Hüdrotsüklonid

Pannes veemassi pöörlema, mõjub vees olevatele osakestele tsentrifugaaljõud, mille väärtus võib tunduvalt ületada raskusjõu. Seetõttu on ka osakese liikumiskiirus suurem tema settimiskiirusest vabas veemassis, mis võimaldab oluliselt vähendada puhastusseadmete mõõtmeid. Nimetatud seaduspärasus on aluseks hüdrotsüklonite tööle, mis leiavad kasutamist enne setiteid mineraalainete kõrge kontsentratsiooni eemaldamiseks, reagendilahuste puhastamisel ning tootmisveevarustuse süsteemides.

# 7.3. Flotatsioon

Flotatsioon seisneb reostusosakeste adsorbeerumises peente õhumullikeste külge ning nende tõstmises flotatsioonibasseini pinnale. Selle tagajärjel kehtib vahukiht, mis kõrvaldatakse perioodiliselt kas roopmehhanismiga või hüdraulilisel teel (veepinna tõstmisel basseinis voolab vaht selleks ettenähtud kogumisrennidesse). Flotatsiooni teel eraldatakse põhiliselt kergeid jämedispersseid osakesi nagu planktonirakud. Protsessi efektiivsus sõltub vee ja reostusosakeste omadustest, õhumullikeste suurusest ja nende basseini pinnale jaotumise ühtlusest. Erineva suurusega osakeste floteerumine sõltub õhumullikeste tõstejõust, see omakorda nende suurusest. Kuna suurte õhumullide korral tekivad suured mullidevahelised tühikud, mis vähendavad puhastusefekti, peab mullikeste suurus olema alla saja mikromeetri. Vee pindpinevuse vähendamiseks, osakeste hüdrofobiseerimiseks ja nende optimaalse suuruse saavutamiseks tuleb vett enne flotatsioonibasseini suunamist koaguleerida. Sõltuvalt õhumullikeste tekitamise viisist eristatkse mehhaanilist ja pneumaatilist flotatsiooni. Mehhaanilise flotatsiooni korral toimub õhumullide dispergeerimine spetsiaalsete turbiinide abil. Pinnavee töötlemisel on enam levinud pneumaatiline flotatsioon, mis põhineb vees olevate gaaside lahustuvuse vähenemisel vastavalt nende partsiaalrõhu vähenemisele. Juhtides lahustunud õhuga küllastunud vett suurema rõhu tsoonist väiksema rõhu all olevasse flotatsioonibasseini, toimub seal üleliigse õhu eraldumine mullikestena. Kui flotatsioonibassein on vaakumi all, nimetatakse protsessi vaakumflotatsiooniks, ülerõhu alt tulnud vesi-õhkemulsiooni juhtumisel lahtisesse flotatsioonibasseini aga on tegemist surveflotatsiooniga.

## 8. Filtrimine

Filtrimiseks nimetatakse lahustumata lisandeid sisaldava vedeliku juhtimist läbi filtriva materjali, mis laseb läbi vedelikku, kuid peab kinni lisandeid. Sõltuvalt  filtritavast materjalist võib filtrid jagada kahte rühma: õhukeseseinalised filtrid, kus filtrimiseks kasutatakse kilesid, kangaid, poorseid plaate, tihedaid võrke, õhukesi pulbrikihte, ning teralised filtrid, kus filtriva materjali moodustab kvartsliiva või muu puistematerjali kiht. Kilefiltratsiooni puhul toimub lisandite kinnipidamine filtriva materjali pinnal. Selline filtratsioon on omane õhukeseseinalistele filtritele, aga ka näiteks aeglastele liivfiltritele. Mahtfiltratsiooni puhul peetakse lahustumata osakesed kinni kogu filtrikihi mahus ning sel põhimõttel töötavad ülejäänud teralised filtrid - kiirfiltrid ja ülikiirfiltrid. Teraliste filtrite filtrikihi paksus on oluliselt suurem kui õhukesekihilistel filtritel.  Teralisi filtreid saab liigitada järgnevate tunnuste põhjal:

- Sõltuvalt rõhust filtrikihi peal lahtised ehk gravitatsioonilised filtrid ja rõhkfiltrid.

- Sõltuvalt filtri pinnaühikult saadavast toodangust ehk filtratsioonikiirusest aeglased filtrid (eranditult lahtised), kiirfiltrid ja ülikiirfiltrid (eranditult rõhkfiltrid).

- Filtriva materjali tera suuruse põhjal filtri ülemises kihis: peeneteralised, keskmiseteralised ja jämedateralised filtrid.

- Filtrikihtide arvu järgi: ühe-, kahe- ja mitmekihilised filtrid.

- Filtrimise suuna järgi: ülalt alla filtreerumisega, alt üles filtreerumisega ja kahevoolsed filtrid.

8.1. Kiirfiltrid

Kiirfiltrid kujutavad endast raudbetoonist nelinurkse põhiplaaniga reservuaare, milles on  teatud paksusega filtrikiht. Filter on varustatud toorvee, filtraadi ja uhtevee jaotus-kogumissüsteemiga ning filtri töö juhtimiseks vajaliku juhtimissüsteemiga. Filtrikihi alla paigutatakse jämedamast materjalist kandekiht. Mahtfiltratsioonil suureneb adsorbeerumise intensiivsus filtriva materjali terade pinnale ning järelikult ka filtri puhastusefekt oluliselt osakeste agregatiivse stabiilsuse kõrvaldamisega, mis on saavutatav koaguleerimisega. Pinnaveest joogivee valmistamisel on kiirfiltri kasutamiseks toorvee koaguleerimine alati vajalik. Koos adsorbeerumisega toimub ka osakeste mehaaniline kuhjumine täitematerjali pooridesse. Kaheastmelise puhastusskeemi korral lisatakse koagulant tavaliselt enne eelpuhastusseadmeid, kiirfiltrites toimub eespool olevatest seadmetest väljakandunud peene ja kerge hõljumi kinnipidamine. Efektiivsuse suurendamiseks on mõnikord otstarbekas täiendav flokulandi lisamine vahetult enne filtreid.  Kuna filtrikiht koos osakestega moodustab olulise hüdraulilise takistuse, leiab vee filtreerumisel aset rõhukadu. Kiirfiltrid võivad töötada kas ühtlasel või väheneval filtratsioonikiirusel. Ühtlasel kiirusel töötamiseks on vajalik äravoolutoru siibri avamine samaaegselt takistuse kasvamisega filtril, et summaarne takistus ei muutuks. Teatud rolli võib eriti ühekihilise filtri kasutamisel etendada kiirfiltratsioon, kus hõljuvaineid peetakse kinni filtrikihi pinnal.

Kiirfiltris toimub vee lõplik selitamine ja värvuse kõrvaldamine, osaliselt võivad paraneda ka vee lõhna- ja maitseomadused. Eelnevalt koaguleeritud vee filtrimist tuleb käsitleda kontaktkoagulatsioonina, mil lahustumata osakeste adsorbeerumise intensiivsus kontaktmassi moodustavate liivaterade pinnale on seda suurem, mida suurem on terade eripind ja mida lähemal isoelektrilisele olekule on lahustumata osakesed. Lisaks nimetatud parameetritele sõltub vee puhastamise efektiivsus kiirfiltris lahustumata osakeste hulgast, filtratsiooni kiirusest, filtrikihi paksusest, filtriva materjali terajämedusest, filtratsioonitsükli kestusest ja vee temperatuurist.

# 8.2. Teraliste filtrite täitematerjalid

Teralised filtrivad materjalid peavad olema sobiva struktuuriga, mehhaaniliselt tugevad ja keemiliselt püsivad. Materjalil peab olema suur avatud poorsus ja eripind, sest nendest sõltuvad filtri mudamahtuvus ja töötsükli kestus. Enamlevinud filtrivaks materjaliks on kvartsliiv, mille defitsiitsus on sundinud hakkama otsima talle asendajaid. Eriti sobivad on poorsete, granuleeritud tehismaterjalide purustamisel saadavad keramsiit, ðungisiit jm., millel on nende suuremast eripinnast ja poorsusest tingituna kvartsliiva ees olulised eelised. Peale selle on mitmel pool edukalt kasutatud kohalikke filtrivaid materjale – vulkaanilisi ðlakke, metallurgiatööstuse jäätmeid jm. Efektiivseks kuid kalliks materjaliks on peenestatud antratsiit ning mitmesugused tööstuslikult valmistatud aktiivsöed. On saadud positiivseid tulemusi polümeersete materjalide (vahtpolüuretaan) kasutamisel. Suure eripinnaga materjalide (keramsiit, antratsiit, aktiivsöed) puhul tuleb arvestada suletud poorsuse olemasolu, mis nõuab nende materjalide hoidmist vees enne filtri töösse lülitamist. Sellega tagatakse suletud pooride täitmine veega.

# 8.3. Kontaktselitid ja kontaktfiltrid

Kontaktselitiks nimetatakse kiirfiltrit, milles vee filtreerumine toimub alt üles ning kus vett vahetult enne täitematerjalisse suunamist koaguleeritakse. Kontaktselitis leiab aset täielik kontaktkoagulatsioon, mis saavutatakse toorvee sobiva koaguleerimise ning järgneva viltrimisega täite väheneva terajämeduse suunas. Selleks ei tohi ajavahemik koagulandi lisamisest kuni vee saabumiseni filtrikihti olla pikem, kui aeg mikrohelveste tekkeni. Ka kulub koagulanti vähem kui vabas vees toimuva koagulatsiooni korral. Kui toorvees tekivad makrohelbed, ummistab see filtri kiiresti. Kuna filtri uhtumisel toimub loomulik sorteerumine, mille tagajärjel jämedamad fraktsioonid asetuvad allapoole, siis tähendab alt üles filtreerumine ühtlasi ka filtreerumist väheneva terajämeduse suunas. Sellisel juhul peetakse hõljuvainete põhimass kinni jämedateralisemates alumistes kihtides. Selle tulemusel suureneb kontaktselitis tavalise kiirfiltriga võrreldes filtri mudamahtuvus ja pikeneb töötsükkel. Kontaktseliti on vähetundlik  vee temperatuuri ja leeliselisuse muutumise suhtes, tema uhtumiseks on lubatud kasutada puhastamata vett. Kontaktseliti puuduseks on  lisaks väikesele tootlikkusele ka suur kihipaksus ja uhtevee kulu ning jaotussüsteemi ummistumise oht. Sageli on raskusi õhu eraldamisega veest enne filtrit. Nendest puudustest on vabad kontaktfiltrid, kus vee liikumine toimub ülalt alla. Tagamaks väheneva terajämeduse suunas filtreerumist, on kontaktfiltris vajalik mitmekihiline täide. Selleks kasutatakse erineva tihedusega materjale, kusjuures kihid on paigutatud ülalt alla suureneva tiheduse ja väheneva terajämeduse järjekorras. Seejuures peab olema tagatud kihtide mittesegunemine uhtumisel.

# 8.4. Rõhkfiltrid

Rõhkfiltrid on silindrilise ristlõikega, hermeetiliselt suletava luugiga varustatud metallreservuaarid, kus filtrikihi peal luuakse vee filtrimiseks ja tarbijale suunamiseks piisav ülerõhk. See võimaldab loobuda 2. astme pumpadest, samuti langeb ära  vajadus filtri paigutamiseks puhta vee reservuaarist kõrgemale. Enamlevinud on vertikaalsed rõhkfiltrid, mille diameeter transpordi kaalutlustel ei ületa 3 m. Oluliselt suurema filtratsioonipinna tõttu kasutatakse ka horisontaalseid rõhkfiltreid. Drenaaźisüsteem koosneb tavaliselt pilukuplitest või pilutorudest, kandekiht reeglina puudub.

# 8.5. Muud filtrid

Kahe- ja mitmekihilistes filtrites on nõutav erinevate, kindla teraläbimõõduga täitematerjalide olemasolu, kusjuures esineb nende segunemise oht uhtumisel, millega koos kaob ka väheneva terajämeduse suunas filtreerumise efekt. Nendest puudustest on vabad kahevoolsed filtrid, kus alt üles filtreeruva vee kandekihti hõljutava toime kompenseerimiseks suunatakse osa toorvett ülalt alla. Drenaaęsüsteem peab sel juhul asuma täitematerjali sees. Kahevoolseid filtreid kasutatakse nii rõhk- kui ka lahtiste filtritena. Konstruktsiooni keerukuse ning drenaaźsüsteemi ummistumise ohu tõttu kahevoolsed filtrid laialdast kasutamist leidnud ei ole.

Iseuhtuvates filtrites käivitub uhtumine automaatselt, reguleerimisarmatuur puudub. Niisuguse filtri eelised johtuvad sellest, et ta ei vaja pidevat järelvalvet. Puuduseks on keerukas konstruktsioon ning seadmete väljavenitatus vertikaalsuunas.

Ujuvkihiga filtrites kasutatakse veest kergemaid granuleeritud materjale. Sellise materjali graanuli välispind on kaetud tiheda kilega, mis sulgeb vee juurdepääsu sisemistesse pooridesse. Ujuvkihiga filtri täitematerjalina kasutatakse põhiliselt granuleeritud vahtpolüstrooli. Kihi paksus valitakse kuni 1,2 meetrit, filtratsioonikiirus kuni 10 m/h.

Tootmisveevarustuse tarbeks on kasutamist leidnud ülikiirfiltrid, mis töötavad kiirusel 25-100 m/h. Ülikiirfiltrid on eranditult rõhkfiltrid ning neid võib rakendada vee osaliseks puhastamiseks. Kuna nende töötsükkel on lühike, on ülikiirfiltri töö juhtimine täielikult automatiseeritud.

## 9. Kaheastmeline filtratsioon

Väikese hõljumisisaldusega pinnavee töötlemine tavalises kaheastmelises puhastusskeemis on talvel raskendatud, kuna vee madalast temperatuurist tingituna toimub koagulatsioon loiult ning väikeseid helbeid koguvate puhastusseadmete võimalusi ei kasutata täielikult. Kui talv on pikk ning toorvesi suhteliselt puhtam, võib kasutada kaheastmelist filtratsiooni. Niisuguse puhastusskeemi korral toimub vee filtrimine läbi kahe järjestikku asetatud filtri. Nende abil saab saavutada stabiilse puhastusefekti, väiksemad puhastusseadmed, reagentide kokkuhoiu ning võimaluse protsessi paindlikumalt juhtida. Sissevoolukambrisse lisatakse tavaliselt kloori, koagulanti, lupja, flokulanti ning enne teise astme filtrit veelkord flokulanti ning filtritud vette taas kloori.

## 10. Filtrimine läbi settekihi

10.1. Aeglased filtrid

Kõik seni vaadeldud filtrid töötasid mahtfiltratsiooni põhimõttel, kus lahustumata osakeste kinnipidamine toimus filtrikihis. Erinevalt nendest domineerib aeglastes filtrites kilefiltratsioon, st. vees olevatest reostusosakestest tekib liivakihi pinnale kile, mis hakkab ise toimima filtrina. Teralisel täitematerjalil on seejuures põhiliselt kandekihi funktsioon. Oma olemuselt on meil tegemist bioloogilise kilega, sest sinna kogunenud mikroorganismid võtavad osa orgaanilise aine lagundamisest. Kuna seejuures vabaneb süsihappegaas, toimub aeglases filtris CO2 kontsentratsiooni suurenemine. Mineraliseerunud aine koos orgaanilise aine laguproduktidega peetakse kinni kiles ning teralise materjali kõige ülemises, 2-3 cm paksuses kihis. Mikroobide elutegevuseks on vajalik lahustunud hapniku olemasolu vees. Kui selle kontsentratsioon on alla 0,5 mg/l, bioloogiline tegevus kiles aeglustub, arenevad anaeroobsed bakterid. Anaeroobses keskkonnas kasutavad mikroorganismid mineraalsoolade koostises olevat hapnikku, nende lagunemisel võib sattuda vette selle omadusi halvendavaid ühendeid.

Tingituna bioloogilistest protsessidest ning tekkiva kile tihedusest peetakse aeglases filtris kinni ka kuni 99% vees olevatest bakteritest, oluliselt väheneb lahustunud orgaaniliste ainete sisaldus.  Kile tekib filtrikihi peale mõne tunni jooksul peale puhta filtri töösse lülitamist. Selle bioloogilise aktiivsuse saavutamiseks kulub vähemalt kaks ööpäeva. Seejärel võib aeglane filter sõltuvalt toorvee omadusest töötada nädalaid ilma vahepealse uhtumiseta.

Aeglane filter kujutab endast raudbetoonist reservuaari laiusega  kuni kuus meetrit ning pikkusega kuni 60 m. Filtri väljavenitatud kuju on tingitud täitematerjali regenereerimise spetsiifikast. Täitematejaliks on liiv terajämedusega 0,3-1 mm, kihi paksus 0,5 m. Lisaks kasutatakse kandekihte kogupaksusega 0,25 m, mille fraktsioonide terajämedus on 1-40 mm.

Aeglase filtri regenereerimine toimub mehhaaniliselt või hüdrauliliselt. Esimesel juhul lastakse veepind 20-25 cm allapoole filtri pinda ning eemaldatakse käsitsi 15-20 cm paksune enamreostunud filtrikiht. Lõplik regenereerimine toimub vastassuunalise vesiuhtumisega. Filtrikihti täiendatakse puhta liivaga 10-15 regenereerimistsükli järel. Hüdrauliline regenereerimine toimub pealmist filtrikihti eemaldamata. Selleks on vaja seda üheaegselt uhtumisega kobestada kas veejugadega või mehhaaniliste kobestite abil. Töötsükli kestus lüheneb mehhaanilise regenereerimisega võrreldes kümneid kordi.

Suure hõljuvainete sisalduse korral toorvees on filtri töötsükli pikendamiseks otstarbekas kasutada aeglase filtri ees jämedateralist filtrit, nn. eelfiltrit. Kui toorvees esineb palju planktonit, on eelfiltri asemel soovitavad mikrofiltrid.

Lisaks tülikale regenereerimisele on aeglaste filtrite puuduseks suur ehitusmaksumus ja väike tootlikkus, peamisteks eelisteks aga kõrge puhastusefekt, reagentide puudumine ning pikk töötsükkel.

10.2. Uhtfiltrid

Täielikult kilefiltratsiooni põhimõttel töötavad uhtfiltrid, kus filtreerivaks materjaliks on aluskarkassile uhutud peeneteraline pulbrikiht. Karkassina kasutatakse sünteetilisi kangaid, tihedaid metallvõrke, poorseid keraamilisi plaate jm. Uhtfiltreid kasutatakse ujumisbasseinide ringlusveevarustuses ning mitmesugustes olme- ja tootmisveevärkides. Töödeldava vee suure vooluhulga korral kasutatakse ka lahtisi uhtfiltreid. Nende tootlikkus sõltub toorvee hõljuvainete sisaldusest ning määratakse 1-50 m/h. Filtri töötsükli kestus on tavaliselt 36-50 tundi.

## 11. Vee desinfitseerimine

Desintfitseerimiseks nimetatakse vees olevate mikroorganismide hävitamist. Desintfitseerimiseks kasutatakse vee töötlemist tugevate oksüdeerijatega ja kiiritamist UV-kiirgusega. Lisaks nendele võib vajaliku efekti saavutada vee filtrimisega läbi ultrafiltri, töötlemisel ultraheliga, hõbedaioonide lisamisega, vee keetmisega. Pinnavee desintfitseerimiseks kasutatakse peaaegu eranditult oksüdeerijaid - kloori ja kloori sisaldavaid reagente ning osooni. Põhjavee desintfitseerimiseks võivad kõne alla tulla ka bakteriitsiidseadmed, mis põhinevad teatud lainepikkusega UV-kiirguse ära kasutamisel. Oksüdeerijad lagundavad mikroorganismide rakufermendid, mille tagajärjel mikroobid hukkuvad. Põhiosa lisatavast reagendist kulub vees olevate orgaaniliste ja mõningate mineraalsete lisandite oksüdeerimiseks. Seega mõjutava oksüdeerijad oluliselt ka vee füüsikaliskeemilisi omadusi vähendades vee värvust, parandades selle lõhna- ja maitseomadusi, soodustades koagulatsiooniprotsessi kulgu. Desintfitseerimisprotsessi kiirus suureneb vee temperatuuri tõustes ning reagendi üleminekul dissotseerumata vormi. Hõljuvainete olemasolu mõjub protsessi aeglustavalt. Kui oksüdeerijat lisatakse vaid vee desintfitseerimiseks, tehakse seda vahetult enne puhta vee reservuaari, kus tagatakse ka vajalik kontaktiaeg. Kui oksüdeerijat lisatakse orgaaniliste ja mineraalsete ainete lagundamiseks, siis lisatakse reagent enne puhastusseadmeid. Häid tulemusi annab kaheastmeline töötlemine, kus osa reagendist lisatakse enne, osa pärast puhastusseadmeid.

# 11.1. Vee kloorimine

Vee desintfitseerimiseks ja lahustunud orgaanika oksüdeerimiseks kasutatakse sageli vedelkloori või aktiivkloori sisaldavaid reagente (kloorlubi CaCl2O, kaltsiumhüpoklorit Ca(ClO)2, kloordioksiid ClO2, naatriumklorit NaClO2, naatriumhüpoklorit NaClO). Mõnikord on kasutusel ka kloroamiinid.

Kloori laialdase leviku põhjusteks on desintfiteseerimise stabiilselt kõrge efektiivsus, võimalus jääkkloori määramisega operatiivselt kontrollida protsessi kulgu, aparatuuri suhteline lihtsus.

Kloori lisamisel vette toimub selle hüdrolüüs, mille tulemusel tekib hüpokloorishape:

Cl2 + H2O « HClO + HCl,

kusjuures pH > 4 korral Cl2 hüdrolüüsub praktiliselt täielikult. HClO dissotsieerumisel moodustub hüpokloritioon:

HClO « H+ + ClO-

HClO dissotsiatsiooniaste sõltub pH-st: pH = 4 korral dissotsieerumist ei toimu, pH=11 puhul dissotsieerub praktiliselt kogu HClO.

Kui vees on ammoniaaki või ammooniumsooli, reageerib HClO nendega, moodustades mono- ja dikloroamiine.

HClO + NH3 « NH2Cl + H2O;		HClO + NH2Cl « NHCl2 + H2O.

Cl2, HClO, ClO-, NH2Cl ja NHCl2 on vee kloorimisel tekkivad põhilised desinfitseerivad-oksüdeerivad ühendid ning neid nimetatakse aktiivklooriks. Seejuures moodustavad kolm esimest vaba kloori, kloroamiinid aga seotud kloori.

Kuna kloori desinfitsteeriv toime suureneb pH vähendes, tuleb kloori lisada enne leelistavaid reagente. Kloori annus peab ületama kloori neelduvuse jääkkloori sisalduse võrra. Jääkkloor on tõendiks selle kohta, et bakterite ja orgaaniliste ainete oksüdeerimine on lõppenud. Kloorimise efektiivsuse jooksev kontroll põhinebki jääkkloori määramisel.

Väiksemates veetöötlusjaamades on vee kloorimiseks sageli otstarbekas kasutada pulbrilisi kloori sisaldavaid reagente. Pulbrilisi kloroamiine kasutatakse vee desinfitseerimiseks välitingimustes, samuti ujumisbasseinides ja mujal. Kloori sisaldavaid reagente annustatakse lahusena.

ClO2 on rohekaskollane intensiivse lõhnaga mürgine ja plahvatusohtlik gaas. Tema vesilahus on aga praktiliselt ohutu. ClO2 eelised kloori ees on tunduvalt kõrgem bakteritsiidne ning orgaanilisi aineid oksüdeeriv toime leeliselises keskkonnas, võime oksüdeerida fenoole, andmata seejuures veele klorofenoolset lõhna. Veepuhastusjaamades, kus kloori kulu ei ületa 50 kg ööpäevas ning toksilise kloori on seotud raskustega, kasutatakse vee kloorimiseks elektrolüütiliselt saadud naatriumhüpokloritit. Elektrolüüsiprotsessil kasutatakse toorainena keedusoola. Vees endas leiduvaid Cl- ioone võib kasutada ka bakteritsiidse kloori elektrolüütiliseks valmistamiseks. Sellist meetodit nimetatakse otseseks elektrolüüsiks. Meetodit saab kasutada, kui toorvee kloriidide sisaldus on vähemalt 20 mg/l ning üldkaredus ei ületa 7 mg-ekv/l.

Kui kloori lisatakse enne puhastusseadmeid, nimetatakse seda eelkloorimiseks, kui puhastusseadmete järel enne puhta vee reservuaari, siis järelkloorimiseks. Kõrgendatud annusega eelkloorimist nimetatakse ka ülekloorimiseks ning seda kasutatakse, kui vee bakterioloogilised tingimused muutuvad kiiresti ja suurtes piirides, samuti toorvee kõrge värvuse, rohke planktonirakkude ja orgaanilise aine sisalduse korral.

Ülekloorimise korral võib trihalometaanide sisaldus kasvada ohtliku piirini, seega võib ülekloorimist kasutada pigem tehnoloogilise vee korral. Ka on vajalik enamasti järgnev dekloorimine, tagamaks vees nõutav jääkkloori sisaldus. Füüsikaliste meetodite puhul eraldatakse üleliigne aktiivkloor veest sorbentide abil või aereerimisega. Keemilisel dekloorimisel seotakse aktiivkloor naatriumsulfiti või gaasilise  vääveldioksiidiga.

2Cl2 + Na2SO3 + 2H2O ® 2HCl + H2SO4 + 2NaCl

### Cl2 + SO2 + 2H2O ® 2HCl + H2SO4

Kloroamiinid on organoleptiliselt vähem tajutavad kui vaba kloor, nende toime aga pikaajalisem, fenoolide olemasolul vees nad ei põhjusta klorofenoolse lõhna teket. Sel otstarbel lisatakse vette koos klooriga  ka ammoniaaki. Ammoniaagi lisamine võimaldab desinfitseerimiseks kuluvat kloori ligikaudu 60% kokku hoida. NH3 ja Cl2 segatakse vahekorras 1:4 kuni  1:10, mis tagab reagendi pikaajalise desinfitseeriva toime.

# 11.2. Vee osoonimine

Osoon on tugevam oksüdeerija kui kloordioksiid või vaba kloor. Ta on universaalne reagent, võimaldades üheaegselt vett desinfitseerida, kõrvaldada selle värvust, parendada lõhna- ja maitseomadusi, ärastada veest rauda ja mangaani. Seejuures on osoon korrodeerivate omadustega, tugevate oksüdeerivate omaduste tõttu võib ta lõhustada mõningaid orgaanilisi aineid neid lõpuni oksüdeerimata. Tagajärjeks võib olla bakteriaalse elutegevuse intensiivistumine osoonitud vee torustikus. Osooni peamine puudus on selles, et ta on lühiajaline, jääkosoon puudub. Ülaltoodut arvestades kasutatakse osooni tehnoloogiaskeemi alguses (eelosoonimine), jättes desinfitseeriva reagendi kas täielikult kloorile või lisades seda vajaliku jääkkloori tagamiseks pärast põhidesinfitseerimist osooniga.

Vee osoonimine seisneb töödeldava vee segamises O3 ja õhu seguga vastavas kontaktbasseinis. Protsessi efektiivsus sõltub vees olevate lisandite hulgast ja omadustest, O3 annusest, vee temperatuurist ja pH-st. Vee temperatuuri suurenedes osooni lahustuvus väheneb. Kui keskkonna pH < 8, toimub orgaanilise aine oksüdeerumine täielikumalt ja ühtlasi suureneb ka vajalik osooni annus, pH > 8 korral intensiivistub osooni lagunemine. Osooni täielikuks segunemiseks veega tuleb tagada vajalik kontaktiaeg (5-20 min), mis eeldab sügavate kontaktbasseinide olemasolu.

11.3. Vee kiiritamine ultraviolettkiirtega

UV-kiired lainepikkusega 220-280 nm toimivad bakteritele surmavalt, kusjuures bakteritsiidse toime maksimum vastab lainepikkusele 260 nm. Bakteriitsiidseadme põhilüliks on kiirgusallikas – gaaslahenduslamp. Bakteritsiidseade kujutab enesest torukujulist kambrit, kust juhitakse läbi desinfitseeritav vesi ning mille keskele kvartsümbrisesse on paigutatud kiirugusallikas. Bakteritsiidseadmeid kasutatakse põhjavee desinfitseerimiseks. Puudub vajadus kontaktbasseini järele, samas ei ole kiiritamisel mingit järelmõju seadmest läbi voolanud  veele. Kuna vees olevad lahustumatud lisandid neelavad kiirgust, on nõutav vee eelnev täielik puhastamine. Bakteritsiidseadme peamine eelis on selles, et ta ei vaja desinfitseerimiseks reagente, seade on kompaktne, tema juhtimine hästi automatiseeritav ja desinfitseeriv toime on momentaalne.

12. Oksüdeerijate ja sorbentide kasutamine vee desodoreerimiseks ning toksiliste ühendite kõrvaldamiseks

Vee sogasust põhjustavad lahustumata, peamiselt mineraalsed jämedisperssed lisandid, vee värvust mineraalsed ja orgaanilised ühendid, eelkõige orgaanilised kolloidid. Vee lõhna ja maitset põhjustavad mineraalsed lahustunud ja kolloidühendid.

Vee desodoreerimise meetodi valik sõltub lõhna ja maitse päritolust. Mineraalsete ühendite korral saab probleemi lahendada vee soolsuse vähendamisega, rauaärastusega, degaseerimisega jne. Orgaaniliste ainete kõrvaldamine veest nõuab spetsiaaltöötlust, millega on seotud ka orgaaniliste ainete lagunemisel tekkivate toksiliste ühendite ärastamine.

Oksüdeerijatena kasutatakse kloori ja kloori sisaldavaid reagente, osooni ning kaaliumpermanagnaati. Oksüdeerijad lagundavad organilise aine organoleptiliselt vähemtajutavateks ja vähemtoksilisteks ühenditeks. Samas on aineid, mille puhul mittetäielik oksüdeerumine põhjustab lõhna ja maitse tugevnemist ning toksilisemate ühendite teket. Kloori kasutamisel tuleb arvestada, et ta võib anda veele omapoolse lõhna ja maitse, samuti astuda reaktsiooni teatud ainetega ja põhjustada ebasoovitavate ühendite teket. KMnO4 puudusteks on tema kõrge hind ja ülemäärase jääkmangaani oht.

Sorbentide kasutamise eeliseks on see, et nad ei lagunda eemaldatavaid ühendeid, mistõttu puudub ebasoovitavate vaheproduktide tekkimse võimalus.Eriti efektiivne on sorbentidega siduda hüdrofoobseid ühendeid, näiteks fenoole jt. nõrku orgaanilisi elektrolüüte. Paremini sorbeeruvad molekulaarsel kujul olevad ühendid. Põhilise sorbendina kasutatakse aktiivsütt, mida võib vette lisada pulbrilise reagendina, samuti võib vett filtriga läbi aktiivsöega täidetud filtri (sorptsioonfiltri). Pulbriline aktiivsüsi lisatakse tehnoloogiaskeemi alguses või enne filtreid. Söe ettevalmistamine ja annustus on keeruline operatsioon, mistõttu on sobivamad söefiltrid, mis lülitatakse tehnoloogiaskeemi lõppu. Et söe sorptsioonimahtuvust paremini ära kasutada, peab vesi olema eelnevalt läbinud täieliku puhastustsükli hägususe ja värvuse kõrvaldamiseks.

Sõltuvalt toorvee omadustest annab sageli parimaid tulemusi oksüdeerijate ja sorbentide kombineeritud kasutamine. Eelnev oksüdeerijate lisamine võib seejuures tunduvalt pikendada sorbtsioonfiltri töötsüklit ning see võib efektiivselt siduda oksüdeerimisprotsessi produkte.

13. Torustike kaitse korrosiooni eest, vee stabiliseerimine

Torustike kaitseks korrsiooni eest on põhimõttelislt kolm võimalust:

- sobivast materjalist torude kasutamine;

- vee töötlemine korrodeerivate omaduste vähendamiseks;

- toru sisepinna katmine kaitsekihiga.

Looduslikus vees lahustunud lisndid võib jagada kolme rühma: süsihappeühendid, mittesüsihappeühendid ja lahustunud gaasid. Kõik need mõjutavad suuremal või vähemal määral korrosiooniprotsessi. Oluline on, et süsihappeühendid võivad tekitada torude sisepinnale karbonaatse kelme, mis säilimise korral kaitseb toru vee korrodeeriva toime eest. Süsihappeühendite vahel kehtib tasakaal:

2HCO3- « CO2 + CO32- + H2O.

CO2 hulka, mis tagab reaktsioonide tasakaalu, seega HCO3- muutumatu kontsentratsiooni vees, nimetatakse tasakaaluliseks süsihappeks, vett aga sel juhul stabiilseks. Kui CO2 sisaldus ületab oma tasakaalulise koguse, lahustab ülejääk (agressiivne süsihape) tahket CaCO3, põhjustades sellega kelme lagunemist ja suurendades HCO3- kontsentratsiooni suurenemist vees. Sellist vett nimetatakse agressiivseks:

CaCO3 + CO2 + H2O ® Ca(HCO3)2.

Kui CO2 on tasakaalulisest kogusest vähem, sadestub veest välja CaCO3 ja torustik võib katlakiviga ummistuda.

Vee töötlemist, mis seisneb süsihappeühendite sisalduse tasakaalustamises, nimetatakse vee stabiliseerimiseks. Vee stabiilsust aitab hinnata küllastusindeks, mida arvutatakse järgmiselt:		I = pH – pHs,		kus pHs on tasakaalulise küllastuse pH, mille väärtus sõltub vee temperatuurist, leeliselisusest, soolsusest ja Ca2+ ioonide sisaldusest. kui I=0, on vesi stabiilne, I<0 korral agressiivne. I>0 korral toimub CaCO3 väljasadenemine.

Agressiivse vee korral lisatakse vette leelistavaid reagente või fosfaate. Leelistavate reagentide toimel seotakse agressiivne CO2 ja suurendatakse vee pH-d, mille tulemusel suureneb vee küllastusindeksi väärtus ja torustiku pinnale tekib karbonaatne kaitsekiht. Analoogse efekti võib saavutada aereerimisega, mile tulemusena agressivne CO2 lendub. Fosfaatide lisamisega tekitataks toru sisepinnale efektiivne kaitsekelme. uue torustikulõigu käikulaskmisel täidetakse see mõneks ööpäevaks fosfaate sisaldava veega, seejärel torustik tühjendatakse ning uhutakse. Kui I>0, töödeldakse vett happe ja fosfaatidega. fosfaatimise efekt on selles, et CaCO3 primaarsete kristallide ümber tekkiv fosfaatkile takistab kristallide koaguleerimist.

14. Vee degaseerimine

Looduslikus vees sisalduvatest lahustunud gaasidest O2, CO2, H2S, N2 ja CH4 tuleb veetöötlusprotsessis kõrvaldada põhiliselt hapnikku, süsihappegaasi ja divesiniksulfiidi. Vee degaseerimine on vajalik eelkõige korrosioonikaitse seisukohalt, H2S korral ka organoleptiliste omaduste parandamiseks. Füüsikalised degaseerimise meetodid põhinevad:

- aereerimisel, mille tulemusel luuakse vee maksimaalne kontakt atmosfääriga. Sel meetodil kõrvaldatakse veest CO2 ja H2S, sest nende partsiaalrõhk atmosfääris on võrdne nulliga;

- tingimuste loomisel, mille puhul veeauru rõhk vee kohal saab võrdseks absoluutse rõhuga. Sel meetodil kõrvaldatakse lahustunud O2.

Biokeemilised meetodid leiavad kasutamist H2S eraldamiseks. Sel juhl kasutatakse kahte järjestikku lülitatud filtrit, millest esimene töötab aerofiltrina, st. on kaetud killustiku või ðlakiga, mille pinnale tekib väävlibakteritest aktiivne kile. Kile võtab osa H2S lagundamisest, laguproduktid peetakse kinni järgnevas liivfiltris.

Süsihappegaasi keemiliseks sidumiseks kasutatakse lupja:

Ca(OH)2 + CO2 ® CaCO3 + H2O.

Hapniku keemiliseks eraldamiseks veest kasutatakse naatriumsulfitit Na2SO3, vääveldioksiidi SO2, hüdrasiini N2H4 või hapnikurikka vee juhtimist läbi teraslaastudega täidetud filtri.

2Na2SO3 + O2 ® 2Na2SO4

SO2 + H2O ® H2SO3		2H2SO3 + O2 ® 2H2SO4

O2 + N2H4 ® N2 + H2O

Kontaktil teraslaastudega toimub metalli korrosioon

4Fe + 3O2 ® 2Fe2O3,

korrosiooniproduktid kõrvaldatakse filtrist selle vastassuunalise uhtumisega.

H2S eraldamisel tuleb arvestada, et pH<5 korral esineb osa divesiniksulfiidist HS- ioonina, mis aereerimisel ei lendu. Seega toimub aereerimine tavaliselt koos üheaegse vee hapustamisega. Aereerimisel osa H2S oksüdeerub, tekib väävlihägu, mis tuleb kõrvaldada järgneva filtrimisega. Lisaks hapnikule võib H2S siduda Cl2, KMnO4 või Fe(OH)3-ga.

Cl2 + H2S ® 2HCl + S

4Cl2 + H2S + H2O ® H2SO4 + 8HCl

3H2S + 4KMnO4 ® 2K2SO4 + S + 3MnO + MnO2 + 3H2O

Juhtudes H2S sisaldava vee läbi Fe(OH)3 sademe, tekib FeS, mida on võimalik regenereerida hapniku läbipuhumisega:

3H2S + 2Fe(OH)3 ® 2FeS + S + 6H2O,

4FeS + 3O2 + 6H2O ® 4Fe(OH)3 + 4S.

15. Vee pehmendamine

Kaltsiumi ja magneesiumi sooladest on vees esindatud tavaliselt karbonaadid ja sulfaadid, mis põhjustavad vee karedust. Kuigi vee karedust põhjustavad ioonid ei moodusta detergentidega lahustumatuid ühendeid, vähendavad nad detergentide efektiivsust. Seetõttu tuleb nad viia kompleksi või veest korralikult eemaldada. Karedas vees tekivad mineraalsed sademed. Näiteks tekib kuumutamisel kaltsiumkarbonaat:

Ca2+ + 2HCO3- ® CaCO3¯ + CO2 + H2O

Vee pehmandamiseks kasutatakse lubja Ca(OH)2 ja soodaga Na2CO3 töötlemist. Kaltsium eraldatakse karbonaadina ja magneesium hüdroksiidina. Vesinikkarbonaatioonide juuresolekul saab kaltsiumi eemaldada ainult Ca(OH)2 lisades:

#### Ca2+ + 2HCO3- + Ca(OH)2 ® 2CaCO3¯ + 2H2O

Kui vesinikkarbonaatioonid puuduvad, tuleb lisada CO32- allikat piisavalt kõrge pH juures, et takistada karbonaatiooni muundumist vesinikkarbonaadiks. Need tingimused saavutatakse sooda lisamisel:

Ca2+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- ® CaCO3¯ + 2Cl- + 2Na+

Magneesiumi sadestamine hüdroksiidina nõuab kõrgemat pH-d kui kaltsiumi sadestamine karbonaadina. Seda võib saavutada sooda karbonaatiooniga:

CO32- + H2O ® HCO3- + OH-

Üleküllastusefekti tõttu jääb osa CaCO3 ja Mg(OH)2 vette. Kui seda ei eemaldata, siis sadenevad nad hiljem, põhjustades vee hägusust. Peale selle põhjustab sooda kasutamine kõrget pH-d, kuni 11-ni. Nende probleemide kõrvaldamiseks vett rekarboniseeritakse, sellest CO2 läbi juhtides. Rasklahustuvad kaltsiumkarbonaat ja magneesiumhüdroksiid viiakse niimoodi lahustuvale vesinikkarbonaatsele kujule:

CaCO3 + CO2 + H2O ® Ca2+ + 2HCO3- ja Mg(OH)2 + 2CO2 ® Mg2+ + 2HCO3-

Samuti neutraliseeritakse hüdroksiidioonide ülehulk:

OH- + CO2 ® HCO3-

pH läheb vahemikku 7,5 - 8,5.

Vett, mis on CaCO3 küllastusele lähedase pH, leeliselisuse ja Ca2+ kontsentratsiooniga, nimetatakse stabiliseeritud veeks. Sellest ei sadene CaCO3, mis võiks põhjustada torude umistumist, ega lahustu kaitsev CaCO3 kiht torude sisepinnalt. Küllastuskontsentratsioonist palju väiksema CaCO3 kontsentratsiooniga vett nimetatakse agressiivseke veeks.

Kaltsiumi võib veest efektiivselt eemaldada ortofosfaati lisades:

5Ca2+ + 3PO43+ + OH- ® Ca5OH(PO4)3¯

Veet saab puhastada ioonvahetusega, ioonide pöörduva ülekandega vesilahuse ja tahke ioone siduva materjali vahel. NaCl eemaldamine kahe ioonvahetusreaktsiooniga: kõigepealt viiakse vesi läbi tahke hüdrogeenitud katioonvaheti:

H+-{Kat} + Na+ + Cl- ® Na+-{Kat} + H+ + Cl-

Edasi liigub vesi anioonvahetisse:

OH-+{An} + H+ + Cl- ® >Cl-+{An} + H2O.

Katioonid asendatakse vesinikioonidega ja anioonid hüdroksiidioonidega, nii saadakse produktiks vesi.

Vee pehmendamiseks ioonvahetusega ei ole vaja eemaldada kõiki lahustunud ioone, vaid ainult karedust põhjustavaid katioone. Seega on vaja ainult katioonvahetit. Vesinikioonvahetist sagedamini kasutatakse naatriumioonvahetit ja kahevalentsed katioonid asendatakse Na+-ga. Na-ioonid madalas kontsentratsioonis on vees ohutud ja NaCl on odav materjal ioonvaheti taaslaadimiseks.

Ioonvahetitena võib kasutada mitmeid materjale. Mineraalidest on tuntuimad alumosilikaadid ehk tseoliidid, näiteks glaukoniit K2(MgFe)2Al6(Si4O10)3(OH)12. Tüüpiliste sünteetiliste ioonvahetite struktuurid on näidatud joonistel 1 ja 2.

Joonisel 1 on tugevalt happeline katioonvaheti, sest sisalduv -SO3H rühm on tugev hape. Kui katiooni siduv funktsionaalrühm on -CO2- , siis on tegemist nõrgalt happelise katioonvahetiga, sest -CO2H on nõrk hape. Joonisel 2 on tugevalt aluseline anioonvaheti, milles funktsionaalrühm on kvaternaarne ammooniumrühm -N(CH3)3. Hüdroksiidses vormis -N+(CH3)3OH- võib hüdroksiidioon kergesti eralduda. Seetõttu kutsutakse seda tüüpi ioonvahetit tugevalt aluseliseks.

Tugevalt happelisi ioonvaheteid kasutatakse vee kareduse kõrvaldamiseks. Nõrgalt happelised ioonvahetid funktsionaalrühmaga -CO2H on kasutusel leeliselisuse kõrvaldamiseks. Leeliselisust põhjustab peamiselt HCO3--ioon.

2R-CO2H + Ca2+ + 2HCO3- ® [R-CO2-]2Ca2+ + 2H2O + 2CO2

Nõrgad alused nagu sulfaat- või kloriidioon ei ole piisavalt tugevad, eemaldamaks vesinikiooni karboksüülhappest. Nende vahetite lisaeeliseks on ka see, et taaslaadimiseks sobib kasutada stöhhiomeetrilist kogust tugeva happe lahust, nii jääb ära keskkonnareostuse probleem, mis tekib tugevalt happelise vaheti taaslaadimisel NaCl-ga ülehulgas.

Komplekseerimine on efektiivne vee pehmendamise meetod ilma tegelikult Ca2+ ja Mg2+ ioone veest eraldamata. Komplekseeriv agent vähendab vabade katioonide hulka vees neid sidudes. Tavaliselt kasutatakse polüfosfaate, EDTA-d ja NTA-d. Rauakomplekside moodustamiseks kasutatakse polüsilikaate.

16. Vee puhastamine rauaühenditest

Põhjavees esineb raud tavaliselt lahustunud kujul ioonina, olles tasakaalustatud bikarbonaatidega Fe(HCO3)2. Pinnavees on raud kas kompleksühendite koostuses või peendispersse häguna Fe(OH)3. Kõrgendatud rauasisaldus põhjustab joogivee organoleptilisi omadusi, sanitaartehniliste seadmete määrdumist, sademe teket reservuaaride põhja. Rauarikas vesi on soodne keskkond rauabakteri arenguks, mille tagajärjel intensiivistub korrosioon.

Rauaärastamise peamiseks probleemiks on fakt, et Fe(II) on võimeline vähelahustuvateks ühenditeks Fe(OH)3 ja FeCO3 seotuna välja sadenema sellistel pH väärtustel, mida looduslikus vees ei esine – Fe(OH)2-na pH>10,3 ja FeCO3-na pH>8,4 korral. Seetõttu on vajalik Fe(II) oksüdeerimine Fe(III)-ks, mille hüdrolüüsiprodukt Fe(OH)3 eemaldatakse veest filtrimise teel. Fe(II) oksüdeeritakse enamasti aereerides. Samal ajal toimub vee rikastamine hapnikuga ja tekkiva CO2 eraldumine.

4Fe2+ + 8HCO3- + O2 + 2H2O ® 4Fe(OH)3 + 8CO2

Fe(II) oksüdeerimiseks võib kasutada ka reagente – kloori, kaaliumpermanaganaati, osooni:

2Fe2+ + 6HCO3- + Cl2 ® 2Fe(OH)3 + 2Cl- + 6CO2

4Fe2+ + 8HCO3- + MnO4- + 2H2O ® 4Fe(OH)3 + MnO + 8CO2

2Fe2+ + HCO3- + 4H2O ® 2Fe(OH)3 + 3H+ + O2 + CO2

Reaktsioonides tekkiv CO2 vähendab keskkonna pH-d.

tuleb arvestada, et põhjavees on vaba süsihape ja Fe(HCO3)2 dünaamilises tasakaalus:

Fe(HCO3)2 « Fe2+ + 2OH- + 2CO2

Mida rohkem on vees CO2, seda rohkem esineb rauda molekulaarsel kujul Fe(HCO3)2-na, mille oksüdeerumine toimub halvasti. Seega tuleb CO2 veest kõrvaldada. Lisaks aereerimisele võib selleks kasutada ka vee lupjamist, mille tagajärjel CO2 seotakse CaCO3-ks ning tekib Fe(OH)2, mis oksüdeerub Fe(OH)3-ks. Rauaärastusprotsessile avaldab pidurdavat mõju divesiniksulfiid, mis tekitab vees Fe2+ oksüdeerumist aeglustavaid FeS ja S sademeid.

Bioloogiline meetod rauaärastuses põhineb rauabakterite oksüdeeriva toime ärakasutamises. Bioloogilise meetodina võib käsitleda nn. taasimendust, kus rauarikas põhjavesi aereeritakse ning juhitakse imbväljakutele. Moodustades imbväljaku põhja sobiva paksuse ning teralise struktuuriga kihi, hakkab see tööle aeglase filtrina. Selle pindmises osas tekib aja jooksul Fe(OH)3 katalüütiline kile, milles hakkavad arenema rauabakterid. Aereeritud ja vajaduse korral täiendavalt töödeldud vesi, imendudes läbi bioloogiliselt aktiivse kihi tagasi pinnasesse, puhastub lõplikult rauaühenditest ja suunatakse tarbijale selleks rajatud täiendava puurkaevu abil.